Термопринтер этикеток  Gprinter GP-1924D

Инструкция по подключению

Содержание

1. Комплектация

2. Установка термоленты

3. Подключение к компьютеру

4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft  Windows 10:

5. Настройка размера этикетки

6. Печать этикетки на примере .PDF документа

1. Комплектация:

1. Кабель питания

2. Блок питания

3. USB-кабель для подключения к компьютеру

4. CD-диск содержит дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

5. Шпиндель катушки этикеток и фиксирующие ограничители

2. Установка термоленты:

потянув лапку открытия крышки,

Откройте крышку принтера:

Установите ленту в соответствии с изображением:

Закройте крышку:

Термолента установлена.

3. Подключение к компьютеру:

1. вставьте кабель блока питания в разъем [А].  Включите кабель питания в розетку электросети.

2. подключите USB-кабель в разъем [В], второй конец вставьте в USB порт компьютера

3. переведите клавишу включения принтера [С] в положение ВКЛ. (I)

Термопринтер подключен.

4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft  Windows 10:

Скачайте дистрибутив драйвера на сайте   www.seagullscientific.com

Пройдя по ссылке:  https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/gprinter-gp-1924d/

Нажмите кнопку «DOWNLOAD»

Запустите скачанный файл

Драйвер принтера установлен.

5. Настройка размера этикетки

На примере этикетки 58х40

Перед вами появится окно вида:

- Для удобства, введите желаемое название размера этикетки

- Введите ширину этикетки: 58мм, введите высоту этикетки: 40мм

- Нажмите кнопку [OK]

Размер этикетки задан.

6. Печать этикетки на примере .PDF документа

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader.  ->  выберете «Печать документа»

В этом примере мы будем использовать тестовую этикетку в формате .PDF  58mm на 40mm, которую можно скачать по ссылке:

https://disk.yandex.ru/i/8a6fGn9bvH3-tw

Открываем файл через браузер Google Chrome:

- В списке установленных принтеров выберите Gprinter GP-1924D

- Выберите в списке нужный размер этикетки

- Выберите наиболее подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке

- Нажмите кнопку [Печать]

Этикетка напечатана.